# lusin® clean G301

### 即用型粒料清洗剂，用于清洗热塑性塑料吹塑、

### 挤出设备的螺杆、料筒、喷嘴

## 特点：

- 专为聚烯烃树脂的清洗研制

- 适合温度300 度以下

- 用量少

- 使用中无异味

- 快速清洗

- 通过食品级产品认证

## 简介：

LUSIN® CLEAN G301 是一种基于高性能原料和清洁助剂的颗粒状树脂，

- 换料换色时清除螺杆、料筒、喷嘴上的沉积物。

- 没有研磨成分

- 不挥发刺激性气体

## 使用方法：

- 用量-参考相关表格

- 清空料筒

- 用少量本色原料进行前段清洗

- 加入Lusin® Clean G301 在料筒中塑化清洗剂，温度与之前加工原料的温度相同。

- 在Lusin® Clean G301 出来后，停机，可使清洗剂在料筒中停留10 分钟

- 然后在高的螺杆转速下将剩余清洗剂射出，其间可开关模板数次污染严重时，步骤4 至步骤6 可重复操作

- 清洗结束后，将温度调整到新产品的温度

- 射空清洗剂后正常生产。

保质期：2年。

储存：密封包装，干燥房间，室温。

包装：25kg袋装。

Code-No. 273905
建议用量表：

| 螺杆直径（mm） | 用量（kg） |
| --- | --- |
| 30 | 1 |
| 35 | 1.5 |
| 40 | 2 |
| 50 | 4 |
| 70 | 10 |
| 90 | 20 |
| 120 | 30 |